Príloha č.1 k VZN č. 05/2023

ZÁVÄZNÁ ČASŤ ZMENY 06/2023 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE TRAKOVICE

C.  REGULATÍVY ÚZEMNÉHO ROZVOJA

Záväzná časť ZMENY 06/2023 územného plánu obce Trakovice obsahuje návrh regulatívov územného rozvoja v zmysle návrhu riešenia ZMENY 06/2023 (v texte vyznačené tučným písmom kurzívou).

Riešením ZMENY 06/2023 ÚPN obce sa časť C. NÁVRH ZÁVÄZNEJ ČASTI - REGULATÍVY ÚZEMNÉHO ROZVOJA v jej jednotlivých kapitolách I. ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA, II. PODMIENKY NA VYUŽITIE NAVRHOVANÝCH FUNKČNÝCH PLÔCH, III. ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA OBČIANSKEHO VYBAVENIA, IV. ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA, V. ZÁSADY A REGULATÍVY ZACHOVANIA KULTÚRNO-HISTORICKÝCH HODNÔT, VI. ZÁSADY A REGULATÍVY OCHRANY A VYUŽÍVANIA PRÍRODNÝCH ZDROJOV, VII. ZÁSADY A REGULATÍVY VYTVÁRANIA A UDRŽIAVANIA EKOLOGICKEJ STABILITY, OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY, VIII. ZÁSADY A REGULATÍVY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, IX. VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE, X. VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ, XI. PLOCHY NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY, NA VYKONANIE DELENIA A SCEĽOVANIE POZEMKOV, NA ASANÁCIU A NA CHRÁNENÉ ČASTI KRAJINY a XII. NASLEDOVNÁ ÚZEMNOPLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIA a Kapitola XIII. VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY  mení a dopĺňa nasledovne:

I.	ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA

Riešením ZMENY 06/2023 ÚPN obce sa v časti C. NÁVRH ZÁVÄZNEJ ČASTI - REGULATÍVY ÚZEMNÉHO ROZVOJA kapitola I. ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA vrátane je podkapitol I.1. ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA a I.2. ZÁSADY A REGULATÍVY FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA nemení.

II.	PODMIENKY NA VYUŽITIE NAVRHOVANÝCH FUNKČNÝCH  PLÔCH

Riešením ZMENY 06/2023 ÚPN obce sa v kapitole II. PODMIENKY NA VYUŽITIE NAVRHOVANÝCH FUNKČNÝCH PLÔCH jej podkapitoly II.1. CHARAKTERISTIKA A  PODMIENKY VYUŽITIA VYMEDZENÝCH PLÔCH PRE BYTOVÚ VÝSTAVBU, II.2. CHARAKTERISTIKA A  PODMIENKY VYUŽITIA VYMEDZENÝCH PLÔCH PRE SLUŽBY A OBČIANSKU VYBAVENOSŤ, II.3. CHARAKTERISTIKA A PODMIENKY VYUŽITIA VYMEDZENÝCH PLÔCH PRE POĽNOHOSPODÁRSKU A PRIEMYSELNÚ VÝROBU, II.4. CHARAKTERISTIKA A PODMIENKY VYUŽITIA VYMEDZENÝCH PLÔCH PRE ŠPORT A REKREÁCIU a II.5. CHARAKTERISTIKA A PODMIENKY VYUŽITIA VYMEDZENÝCH PLÔCH ZELENE menia a dopĺňajú nasledovne:

II.1.	CHARAKTERISTIKA A PODMIENKY VYUŽITIA VYMEDZENÝCH PLÔCH PRE BYTOVÚ VÝSTAVBU

Riešením ZMENY 06/2023 ÚPN obce sa v kapitole II. PODMIENKY NA VYUŽITIE NAVRHOVANÝCH FUNKČNÝCH PLÔCH jej podkapitola II.1. CHARAKTERISTIKA A  PODMIENKY VYUŽITIA VYMEDZENÝCH PLÔCH PRE BYTOVÚ VÝSTAVBU v statiach 1.1. Bytová výstavba nízkopodlažná -rodinné domy 	A1 a 1.2. Bytová výstavba viacpodlažná - bytové domy A2 mení a dopĺňa nasledovne:

1.1. Bytová výstavba nízkopodlažná -rodinné domy 		A1

Riešením ZMENY 06/2023 ÚPN obce sa v  podkapitole II.1. CHARAKTERISTIKA A PODMIENKY VYUŽITIA VYMEDZENÝCH PLÔCH PRE BYTOVÚ VÝSTAVBU stať 1.1. Bytová výstavba nízkopodlažná -rodinné domy A1 mení a dopĺňa nasledovne (zmeny a doplnenie je vyznačené tučným písmom kurzívou, text state je pre prehľadnosť uvádzaný v plnom znení):

Plochy určené na bývanie formou individuálnej bytovej výstavby (IBV) – nízkopodlažná zástavba rodinných domov (RD) na samostatných pozemkoch, so sprievodnou zeleňou a zeleňou v súkromných záhradách.

Prípustná - základná funkcia:

a) bývanie v rodinných domoch (samostatne stojacich, radových a átriových) s priamym prístupom z jestvujúcej ulice, resp. z komunikácie v navrhovanej lokalite

Vhodné funkcie:

b) zeleň v rámci pozemku (okrasná a úžitková zeleň), priestory s parkovo upravenou zeleňou a líniovou uličnou zeleňou, produkčná zeleň, ovocné stromy,

c)	drobné stavby v rámci pozemkov rodinných domov s doplnkovou funkciou k bývaniu (prístrešky, altánky, bazény, sklady náradia a pod.),

d) súčasťou pozemkov  rodinných domov sú aj plochy technickej vybavenosti a príslušné pešie, cyklistické a motorové komunikácie (vjazdy, parkoviská, chodníky, prípojky sietí...),

e) zariadenia malej administratívy, obchodu, ubytovania a služieb, zdravotnícke a sociálne zariadenia v rámci objektu rodinného domu nenarúšajúce obytné prostredie a neprekračujúce stanovený rozsah zástavby (max 50% objemu stavby RD),

Podmienečne vhodné funkcie:

f) na plochách súkromných záhrad (v rámci pozemku RD) realizovanie poľnohospodárskych činností v malom rozsahu t.j. na úrovni malovýroby ako súčasť základnej funkcie vo vzdialenosti zamedzujúcej negatívny vplyv na okolitú obytnú zástavbu (rastlinná výroba, drobnochov hospodárskych zvierat)

g) zariadenia nezávadných prevádzok a remesiel (vo vyčlenených priestoroch rodinných domov) neprekračujúce stanovený rozsah v rámci objektu rodinného domu (max 50% objemu stavby RD), bez negatívnych vplyvov na životné prostredie a susednú obytnú zástavbu

Neprípustne funkcie:

h) samostatné objekty výroby, skladov a prevádzok v rámci pozemku RD s negatívnymi dopadmi na funkciu bývania okrem drobných stavieb, ktoré tvoria doplnkovú funkciu k plochám bývania v RD (sklady náradia, ovocia a zeleniny, prístrešky pre drobné zvieratá...),

i) všetky druhy ostatných činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (hlukom, prašnosťou, zápachom, vibráciami, zvýšeným výskytom hlodavcov, optickým  žiarením, účinkami nebezpečných chemických látok, intenzívnou obslužnou dopravou a inými škodlivými a nepríjemnými zápachmi) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných plôch pre účely bývania v dotknutej lokalite.

Podmienky na využitie vymedzených plôch pre bývanie v rodinných domoch (A1) :

1/	hustota, členenie a výškové zónovanie zástavby v rodinných domoch musí umožňovať najmä - dodržiavanie odstupov a vzdialeností potrebných na oslnenie a presvetlenie bytov, na zachovanie intimity a pohody bývania, na zabezpečenie požiarnej ochrany a pod. (§ 6, odsek 1/ vyhlášky č. 532/2002 Z.z.) a na vytváranie plôch zelene v rámci pozemku,

2/	výmera stavebného pozemku pre RD v navrhovaných lokalitách rodinných domov A1-1 až A1-10 a pre RD v  jestvujúcej zástavbe v prielukách, resp. po asanácii RD, je min. 500 m2 (táto výmera neplatí na pozemok pre jestvujúci RD pri rekonštrukcii, resp. pri prístavbe k RD),

3/	výmera stavebného pozemku pre jestvujúci RD pri rekonštrukcii s realizáciou prístavby k RD je min. 400 m2,

4/	koeficient zastavanosti - plocha objektu RD (pre všetky A1) je max. 30 % z plochy pozemku pre RD,

5/	minimálny podiel zelene (pre všetky A1) je 50 % z celkovej plochy pozemku pre RD,

6/	v navrhovaných lokalitách rodinných domov A1-1 až A1-10 je stavebná čiara objektov RD od uličnej čiary min. 5 m a max. 7 m,

7/	pri rekonštrukcii jestvujúceho rodinného domu, pri výstavbe nového RD na jestvujúcom pozemku po asanácii pôvodného RD, resp. pri stavbe rodinnému domu v prieluke musí byť zohľadnená jestvujúca stavebná čiara, resp. stavebná čiara na susedných pozemkoch; pri RD u ktorých je stavebná čiara totožná s uličnou čiarou (uličná hranica pozemku) môže byť stavebná čiara zasunutá o max. 3 m od uličnej čiary,

8/	v navrhovaných lokalitách rodinných domov A1-1 až A1-10 je povolená maximálna podlažnosť objektov RD nad terénom 1 nadzemné podlažie a obytné podkrovie, resp. 2 nadzemné podlažia,

9/	pri rekonštrukcii a prístavbe jestvujúceho RD, pri výstavbe nového RD na jestvujúcom pozemku po asanácii pôvodného RD, resp. pri stavbe nového rodinného domu v prieluke musí objekt RD rešpektovať jestvujúcu vidiecku zástavbu

10/	stavby v záhrade v rámci pozemku rodinného domu môžu byť iba s doplnkovou funkciou k bývaniu (prístrešky, altánky, sklady náradia a pod.), stavby musia byť prízemné a musia spĺňať kritéria max. koeficientu zastavanosti pozemku a min. podielu zelene (viď body 4/, 5/ podmienok),

11/	v nadmernej záhrade, t.j. za jestvujúcim pozemkom RD, môže byť vytvorený iba jeden „ďalší“ stavebný pozemok o  výmere min 500 m2, v ktorom môže byť situovaný jeden objekt RD a ktorý musí byť dopravne prístupný z jestvujúcej ulice; tento „ďalší“ stavebný pozemok musí taktiež spĺňať kritéria max. zastavanosti a min. plôch zelene na pozemku (viď body 4/, 5/ podmienok),

12/	parkovanie vozidiel vlastníkov pozemkov, resp. prípadných prevádzkovateľov, musí byť v rámci pozemku RD a v rozsahu platných predpisov.

Záväznosť :

Regulatívy a doplňujúce ustanovenia navrhované v ZMENE 06/2023 ÚPN obce Trakovice sú záväzná od dátumu nadobudnutia účinnosti VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť schválenej ZMENY 06/2023 ÚPN obce Trakovice. Nevzťahujú sa pre pozemky a stavby RD, na ktoré bolo zahájené územné resp. stavebné konanie pred nadobudnutím účinnosti tohto VZN.

1.2. Bytová výstavba viacpodlažná - bytové domy		A2

Riešením ZMENY 06/2023 ÚPN obce sa v kapitole II. PODMIENKY NA VYUŽITIE NAVRHOVANÝCH FUNKČNÝCH PLÔCH v jej podkapitole II.1. CHARAKTERISTIKA A  PODMIENKY VYUŽITIA VYMEDZENÝCH PLÔCH PRE BYTOVÚ VÝSTAVBU stať 1.2. Bytová výstavba viacpodlažná - bytové domy A2 nemení.

II.2.	CHARAKTERISTIKA A PODMIENKY VYUŽITIA VYMEDZENÝCH PLÔCH PRE SLUŽBY A OBČIANSKU VYBAVENOSŤ

Riešením ZMENY 06/2023 ÚPN obce sa v kapitole II. PODMIENKY NA VYUŽITIE NAVRHOVANÝCH FUNKČNÝCH PLÔCH jej podkapitola II.2. CHARAKTERISTIKA A  PODMIENKY VYUŽITIA VYMEDZENÝCH PLÔCH PRE SLUŽBY A OBČIANSKU VYBAVENOSŤ nemení.

II.3.	CHARAKTERISTIKA A ODMIENKY VYUŽITIA VYMEDZENÝCH PLÔCH PRE POĽNOHOSPODÁRSKU A PRIEMYSELNÚ VÝROBU

Riešením ZMENY 06/2023 ÚPN obce sa v kapitole II. PODMIENKY NA VYUŽITIE NAVRHOVANÝCH FUNKČNÝCH PLÔCH jej podkapitola II.3. CHARAKTERISTIKA A ODMIENKY VYUŽITIA VYMEDZENÝCH PLÔCH PRE POĽNOHOSPODÁRSKU A PRIEMYSELNÚ VÝROBU nemení.

II.4.	CHARAKTERISTIKA A PODMIENKY VYUŽITIA VYMEDZENÝCH PLÔCH PRE ŠPORT A REKREÁCIU

Riešením ZMENY 06/2023 ÚPN obce sa v kapitole II. PODMIENKY NA VYUŽITIE NAVRHOVANÝCH FUNKČNÝCH PLÔCH jej podkapitola II.4. CHARAKTERISTIKA A PODMIENKY VYUŽITIA VYMEDZENÝCH PLÔCH PRE ŠPORT A REKREÁCIU nemení.

II.5.	CHARAKTERISTIKA A PODMIENKY VYUŽITIA VYMEDZENÝCH PLÔCH ZELENE

Riešením ZMENY 06/2023 ÚPN obce sa v kapitole II. PODMIENKY NA VYUŽITIE NAVRHOVANÝCH FUNKČNÝCH PLÔCH jej podkapitola II.5. CHARAKTERISTIKA A PODMIENKY VYUŽITIA VYMEDZENÝCH PLÔCH ZELENE nemení.

III.	ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA OBČIANSKEHO VYBAVENIA

Riešením ZMENY 06/2023 ÚPN obce sa kapitola III. ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA OBČIANSKEHO VYBAVENIA v jej podkapitolách III.1. ŠKOLSTVO, III.2. ZDRAVOTNÍCTVO, III.3. SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ, III.4. KULTÚRA, III.5. TELOVÝCHOVA, ŠPORT A REKREÁCIA a III.6. VEREJNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA nemení.

IV.	ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO

A TECHNICKÉHO VYBAVENIA

Riešením ZMENY 06/2023 ÚPN obce sa kapitola IV. ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA v jej podkapitolách IV.2. VODNÉ HOSPODÁRSTVO, IV.3. ENERGETIKA A OZNAMOVACIE VEDENIA a IV.4. OBRANA ŠTÁTU, POŽIARNA OCHRANA A OCHRANA PRED POVODŇAMI nemení. Podkapitola IV.1. VEREJNÉ DOPRAVNÉ VYBAVENIE sa mení a dopĺňa nasledovne:

IV.1. VEREJNÉ DOPRAVNÉ VYBAVENIE

Riešením ZMENY 06/2023 ÚPN obce sa v kapitole IV. ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA jej podkapitola IV.1. VEREJNÉ DOPRAVNÉ VYBAVENIE  mení a dopĺňa nasledovne (zmeny a doplnenie je vyznačené tučným písmom kurzívou, ostatné nezmenené body a texty nie sú uvádzané):

aa)	na ochranu diaľnic, ciest a miestnych ciest a premávky na nich mimo zastavaného územia obce vymedzeného platným územným plánom dodržať cestné ochranné pásma v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách.

bb)	dopravné pripojenia, navrhované cestné komunikácie, statickú dopravu v rámci navrhovaných lokalít a pešie trasy je potrebné riešiť v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi

ff)	v ďalšom stupni dokumentácie (rozšírenie areálu PPC Malženice) vypracovať kapacitné posúdenie existujúceho dopravného pripojenia v súlade s platnými STN a technického predpisu, či vyhovuje navrhovanej navýšenej doprave na celé výhľadové obdobie.

V.	ZÁSADY A REGULATÍVY ZACHOVANIA KULTÚRNO-HISTORICKÝCH HODNÔT

Riešením ZMENY 06/2023 ÚPN obce sa kapitola V. ZÁSADY A REGULATÍVY ZACHOVANIA KULTÚRNO-HISTORICKÝCH HODNÔT nemení.

VI.	ZÁSADY A REGULATÍVY OCHRANY A VYUŽÍVANIA PRÍRODNÝCH

ZDROJOV

Riešením ZMENY 06/2023 ÚPN obce sa kapitola VI. ZÁSADY A REGULATÍVY OCHRANY A VYUŽÍVANIA PRÍRODNÝCH ZDROJOV nemení.

VII.	ZÁSADY A REGULATÍVY VYTVÁRANIA A UDRŽIAVANIA EKOLOGICKEJ STABILITY, OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY

Riešením ZMENY 06/2023 ÚPN obce sa kapitola VII. ZÁSADY A REGULATÍVY VYTVÁRANIA A UDRŽIAVANIA EKOLOGICKEJ STABILITY, OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY nemení.

VIII.	ZÁSADY A REGULATÍVY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Riešením ZMENY 06/2023 ÚPN obce sa kapitola VIII. ZÁSADY A REGULATÍVY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE v jej podkapitolách VIII.3. OCHRANA PÔDY, VIII.4. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, VIII.5. RADÓNOVÉ RIZIKO a VIII.6. ENVIRONMENTÁLNE ZÁŤAŽE nemení. Podkapitoly VIII.1. OCHRANA ČISTOTY OVZDUŠIA A HLUK a VIII.2. OCHRANA KVALITY POVRCHOVÝCH A PODZEMNÝCH VÔD, sa menia a dopĺňajú nasledovne:

VIII.1.	OCHRANA ČISTOTY OVZDUŠIA A HLUK

Riešením ZMENY 06/2023 ÚPN obce sa v kapitole VIII. ZÁSADY A REGULATÍVY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE jej podkapitola VIII.1. OCHRANA ČISTOTY OVZDUŠIA A HLUK mení a dopĺňa nasledovne (zmeny a doplnenie je vyznačené tučným písmom kurzívou, ostatné nezmenené body a texty nie sú uvádzané):

e)	pri návrhu jednotlivých lokalít, predovšetkým bývania, v blízkosti pozemných komunikácií je nevyhnutné posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy, vyznačiť pásma prípustných hladín hluku a dodržať pásmo hygienickej ochrany pred hlukom a negatívnymi účinkami dopravy v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov

f)	v lokalitách slúžiacich na bývanie, resp. ubytovanie, v pásmach s negatívnymi dopadmi a vplyvmi z dopravy, musia byť vypracované hlukové štúdie vo vzťahu k dopravnej infraštruktúre (a doprave na nej), ktoré preukážu vyhovujúce prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku, infrazvuku a vibrácií a ich výsledky zahrnúť do protihlukových opatrení stavieb tak, aby bola zabezpečená expozícia obyvateľov a ich prostredia hlukom v súlade s prípustnými hodnotami, ustanovenými vyhláškou č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov a vyhláškou č. 237/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyššie uvedená vyhláška č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov. V prípade prekročenia limitov týchto hodnôt je nutné navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazať investorov na vykonanie týchto opatrení.

VIII.2.	OCHRANA KVALITY POVRCHOVÝCH A PODZEMNÝCH VÔD

Riešením ZMENY 06/2023 ÚPN obce sa v kapitole VIII. ZÁSADY A REGULATÍVY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE v jej podkapitole VIII.2. OCHRANA KVALITY POVRCHOVÝCH A PODZEMNÝCH VÔD dopĺňa bod k) a podkapitola sa mení a dopĺňa nasledovne (zmeny a doplnenie je vyznačené tučným písmom kurzívou, ostatné nezmenené body a texty nie sú uvádzané):

f) 	dažďové vody zo striech a spevnených plôch pri plánovanej výstavbe je potrebné v maximálnej miere zadržať v území tak, aby odtok z územia nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou výstavby (zachovať retenčnú schopnosť územia), napríklad akumuláciou do zberných nádrží a následne túto vodu využívať na závlahu pozemkov investora

k)	spôsob zakladania stavieb je potrebné prispôsobiť geologickému prostrediu a úrovni hladiny podzemnej vody, zabezpečiť dôkladnú hydroizoláciu spodnej stavby a jej ochranu voči nepriaznivým vplyvom pri zvýšenej hladine podzemných vôd

IX.	VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE

Riešením ZMENY 06/2023 ÚPN obce sa kapitola IX. VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE mení a dopĺňa nasledovne (zmeny a doplnenie je vyznačené tučným písmom kurzívou, ostatné nezmenené texty nie sú uvádzané):

ZMENA 06/2023 územného plánu obce TRAKOVICE rozšírila zastavané územie obce o rozvojovú plochu v rámci návrhu riešenia ZMENY 06/2023-a.

Pri uplatňovaní záverov z riešenia územného plánu v rozvoji obce je potrebné :

a) rešpektovať hranice zastavaného územia platné k 1.1.1990 rozšírené v zmysle platnej legislatívy o vymedzené rozvojové plochy v zmysle návrhu ÚPN O, rozšírené  o vymedzené rozvojové plochy v zmysle návrhu ZMENY 01/2008 ÚPN O Trakovice, ZMENY 04/2018 a ZMENY 06/2023-a

X.	VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ

Riešením ZMENY 06/2023 ÚPN obce sa kapitola X. VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ v jej podkapitolách X.1. OCHRANNÉ PÁSMA DOPRAVNÉHO VYBAVENIA, X.2. OCHRANNÉ PÁSMA TECHNICKÉHO VYBAVENIA, X.3. OSTATNÉ OCHRANNÉ PÁSMA, X.4. CHRÁNENÉ ÚZEMIA a X.5. VYMEDZENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ, CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ A DOBÝVACÍCH PRIESTOROV mení a dopĺňa nasledovne:

X.1. OCHRANNÉ PÁSMA DOPRAVNÉHO VYBAVENIA

Riešením ZMENY 06/2023 ÚPN obce sa v kapitole X. VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ jej podkapitola X.1. OCHRANNÉ PÁSMA DOPRAVNÉHO VYBAVENIA mení a dopĺňa nasledovne (zmeny a doplnenie je vyznačené tučným písmom kurzívou, ostatné nezmenené texty nie sú uvádzané):

V zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 135/1961 (cestný zákon), na ochranu diaľnic, ciest a miestnych ciest a premávky na nich mimo zastavaného územia obce vymedzeného platným územným plánom obce slúžia cestné ochranné pásma.

V zmysle § 11 ods. 2 cestného zákona v cestných ochranných pásmach je zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by mohla ohroziť diaľnice, cesty alebo miestne cesty alebo premávku na nich; príslušný cestný správny orgán povoľuje v odôvodnených prípadoch výnimky z tohto zákazu alebo obmedzenia záväzným stanoviskom. V zmysle § 11 ods. 5 cestného zákona Žiadosť o povolenie výnimky sa podáva v štádiu prípravnej dokumentácie. Výnimky možno povoliť len v odôvodnených prípadoch, ak tým nebudú dotknuté verejné záujmy, najmä dopravné záujmy a záujmy správy dotknutej komunikácie. Povolenie výnimky možno viazať na podmienky. Na povolenie výnimky sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

X.2. OCHRANNÉ PÁSMA TECHNICKÉHO VYBAVENIA

Riešením ZMENY 06/2023 ÚPN obce sa v kapitole X. VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ jej podkapitola  X.2. OCHRANNÉ PÁSMA TECHNICKÉHO VYBAVENIA vrátane jej bodov 2.1. Vodné hospodárstvo a 2.2. Energetika a oznamovacie vedenia nemení.

X.3. OSTATNÉ OCHRANNÉ PÁSMA

Riešením ZMENY 06/2023 ÚPN obce sa v kapitole X. VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ jej podkapitola  X.3. OSTATNÉ OCHRANNÉ PÁSMA mení a dopĺňa nasledovne (zmeny a doplnenie je vyznačené tučným písmom kurzívou, ostatné nezmenené texty nie sú uvádzané):

Akúkoľvek investorskú činnosť a výsadbu porastov v blízkosti vodných tokov a ich ochranného pásma je potrebné odsúhlasiť so správcom vodných tokov.

X.4. CHRÁNENÉ ÚZEMIA

Riešením ZMENY 06/2023 ÚPN obce sa v kapitole X. VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ jej podkapitola X.4. CHRÁNENÉ ÚZEMIA nemení.

X.5. VYMEDZENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ, CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ

A DOBÝVACÍCH PRIESTOROV

Riešením ZMENY 06/2023 ÚPN obce sa v kapitole X. VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ jej podkapitola X.5. VYMEDZENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ, CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ A DOBÝVACÍCH PRIESTOROV nemení.

XI.	PLOCHY NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY, NA VYKONANIE DELENIA A SCEĽOVANIE POZEMKOV, NA ASANÁCIU A NA CHRÁNENÉ ČASTI KRAJINY

Riešením ZMENY 06/2023 ÚPN obce sa kapitola XI. PLOCHY NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY, NA VYKONANIE DELENIA A SCEĽOVANIE POZEMKOV, NA ASANÁCIU A NA CHRÁNENÉ ČASTI KRAJINY vrátane jej jednotlivých podkapitol XI.1. PLOCHY NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY, XI.2. PLOCHY NA VYKONANIE DELENIA A SCEĽOVANIE POZEMKOV, XI.3. PLOCHY NA ASANÁCIU A STAVEBNÉ UZÁVERY a XI.4. PLOCHY NA CHRÁNENÉ ČASTI KRAJINY nemení.

XII.	NASLEDOVNÁ ÚZEMNOPLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIA

Riešením ZMENY 06/2023 ÚPN obce sa kapitola XII. NASLEDOVNÁ ÚZEMNOPLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIA nemení.

XIII.	VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY

Riešením ZMENY 06/2023 ÚPN obce sa v časti C. NÁVRH ZÁVÄZNEJ ČASTI - REGULATÍVY ÚZEMNÉHO ROZVOJA v kapitole XIII. VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY jej podkapitoly XIII.1. VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY VYPLÝVAJÚCE Z ÚPN R TTSK a XIII.2. VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY VYPLÝVAJÚCE Z ÚPN OBCE  nemení.